OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1770S Koryczany, Kolonia Północna w Gminie Żarnowiec w celu poprawy warunków bezpieczeństwa drogowego.

Zakres  robót obejmuje :

Frezowanie, oczyszczenie, skropienie istniejącej nawierzchni i ułożenie na nowej nawierzchni z betonu  asfaltowego, ścinanie i utwardzenie poboczy  jak również wzmocnienie podbudowy na istniejących przełomach drogi.

Całkowita długość odcinka wynosi 3929,00 m. Szerokość drogi do miejscowości Koryczany ok. 5,50 m. Droga przebiegająca przez miejscowość Koryczany ma szerokość 5,10 m.

Projektuje się wykonanie robót drogowych :

- oczyszczenie krawędzi jezdni

- ścięcie i oczyszczenie poboczy oraz ich wzmocnienie warstwą kruszywa

- frezowanie, oczyszczenie i skropienie emulsją jezdni

- wzmocnienie konstrukcji drogi w strefie przy krawężnikowej

- naprawę przełomów

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca 6 cm

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna 5 cm

Na całej długości projektowanych etapów robót ścina się pobocza istniejące
gruntowe drogi z odpowiednim ich ukształtowaniem ze spadkiem 6 %,
utwardza się tłuczniem 0/31,5 gr. do 15 cm  na  szer.  0,75 m