OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1715S Kopaniny  w Gminie Włodowice w celu poprawy warunków bezpieczeństwa drogowego.

Zakres  robót obejmuje :

Frezowanie, oczyszczenie, skropienie istniejącej nawierzchni i ułożenie na nowej nawierzchni z betonu  asfaltowego, ścinanie i utwardzenie poboczy  jak również wzmocnienie podbudowy na istniejących przełomach drogi.

Całkowita długość odcinka wynosi 3300,00 m.  Droga przebiegająca przez miejscowość Kopaniny  ma szerokość 6,00 m.

Projektuje się wykonanie robót drogowych :

- oczyszczenie krawędzi jezdni

- ścięcie i oczyszczenie poboczy oraz ich wzmocnienie warstwą kruszywa

- frezowanie, oczyszczenie i skropienie emulsją jezdni

- wzmocnienie konstrukcji drogi w strefie przy krawężnikowej

- naprawę przełomów

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca 6 cm

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna 5 cm

Na całej długości projektowanych etapów robót ścina się pobocza istniejące
gruntowe drogi z odpowiednim ich ukształtowaniem ze spadkiem 6 %,
utwardza się tłuczniem 0/31,5 gr. do 15 cm  na  szer.  0,75 m