Przedmiar robót

| Lp. | Normatyw | Opis robót do wykonania | Jed. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Droga powiatowa Nr.1779 S Rokitno-Podkaszczor-Grabiec |  |  |  |  |
| 1. | KNR-2-31 1401/06/07 | Profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką z zagęszczeniem walcem | [m²] | 3500 |
| 2. | KNR-2-31 0107/01 | Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanka kamienną 0-31,5mm, grubości 4 cm | [m³] | 154 |
| 3. | KNR-2-31 0108/02 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną średniej grubości 3 cm | [ton] | 266 |
| 4. | KNR-2-31 1004/07 | Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,20kg/m² | [m³] | 3500 |
| 5. | KNR-2-31 0310/05,06 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna 0/16 grubości 4 cm | [m²] | 3500 |
| 6. | KNR-2-31 0107/01 | Uzupełnienie poboczy odsiewkami kamiennymi frakcji 0-10mm , 2x 0,50m | [m³] | 56 |
| 7. | KNR-2-31 0605/06 | Wykonanie zjazdów do pól z rur żelbetowych Wipro o średnicy 400 mm , bez ścianek czołowych | szt/mb | 4/24 |