Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej Nr 1708 S od drogi wojewódzkiej DW 796 do ronda łączącego

ulice Częstochowską, 1  Maja oraz Konstytucji 3 Maja  - ETAP I - ANEKS

________________________________________________________________________________________________

3. OPIS  TECHNICZNY

3.1. Dane ogólne.

# OBIEKT:    Droga powiatowa Ciągowice – Łazy – Rokitno Szlacheckie.

TEMAT: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 S do drogi wojewódzkiej DW 796

do ronda łączącego ul.Częstochowską,1Maja oraz Konstytucji 3 Maja - ETAP I - ANEKS ”.

INWESTOR:                       Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34

42-400  Zawiercie

PRACOWNIA PROJEKTOWA:        Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe

„Budremex”

ul. Górnośląska 24  tel/fax (032) 67 275 27

42 – 400 Zawiercie

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi powiatowej w ciagu ulicy 1-go Maja relacji Ciągowice-Łazy-Rokitno Szlacheckie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 796 do skrzyżowania z ulicami Konstytucji 3-go Maja i Częstochowskiej w zakresie:

-    przebudowy nawierzchni jezdni,

- budowy lewostronnego chodnika,

- wjazdów na posesje i zjazdów na pola po stronie lewej,

- regulacji lewostronnego rowu,

- utwardzenia lewostronnego pobocza,

- dobudowy dwóch przejść dla pieszych.

Konieczność skorygowania zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach wcześniejszego projektu spowodowana została realizowanym zadaniem Gminy Łazy – „Budową ciągu oieszo-rowerowego” po stronie prawej, po której we wczesniejszym opracowaniu przewidywano budowę chodnika i wjazdów na posesje.

3.3. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- wizji i ustalen w terenie z udziałem Inwestora t.j. Powiatowego Zarządu Dróg                w Zawierciu,

- projektu budowlano – wykonawczego „Przebudowy drogi powiatowej Ciągowice-Łazy-Rokitno Szlacheckie na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 796 do skrzyżowania             z ulicami Konstytucji 3-go Maja i Częstochowskiej” opracowanego we wrześniu 2009r.,

Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe  „BUDREMEX”   -  Zawiercie

Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej Nr 1708 S od drogi wojewódzkiej DW 796 do ronda łączącego

ulice Częstochowską, 1  Maja oraz Konstytucji 3 Maja  - ETAP I - ANEKS

________________________________________________________________________________________________

- warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- obowiązujących norm i normatywów w zakresie stanowiącym przedmiot opracowania.

3.4. Stan istniejący:

Droga powiatowa Nr 1708 S w ciągu ulicy 1-go Maja posiadałą przekrój drogowy z jezdnią, obustronnymi poboczami  i rowami odwadniającymi. W związku z realizacją zadania Gminy Łazy po stronie prawej budowany jest ciąg pieszo – rowerowy wraz z wjazdami na posesje. Szerokość istniejącej jezdni wynosi około 5,70 m. Jezdnia  o nawierzchni              z asfaltobetonu. Pobocza wzmocnione żużlem. Zjazdy na posesje o nawierzchni gruntowej niektóre wzmocnione żużlem lub frezem. Pod wjazdami przepusty betonowe czasem ujęte w murki. Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących rowów, wody z rowu prawostronnego odprowadzane są do rowu  lewostronnego istniejącymi przepustami pod drogą, a dalej na tereny łąk i nieużytków zgodnie z ukształtowaniem terenu oraz do istniejącego rowu melioracyjnego ( rejon pomiędzy posesjami nr 41 a 45).

Istniejące uzbrojenie drogi stanowią:

- linie napowietrzne i kable energetyczne,

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami do poszczególnych posesji,

- kable telekomunikacyjne,

- gazociąg.

3.5. Stan projektowany.

3.5.1. Jezdnia.

Za początek opracowania przyjęto włączenie przebudowywanej drogi powiatowej do krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 796 ( ul. Zwycięstwa) w Ciągowicach, a koniec km 2,1 + 80,00 w miejscowości Łazy. Układ geometryczny drogi pozostanie nie zmieniony.    Oś drogi stanowią odcinki proste których załamania wyokrąglone są łukami kołowymi         o promieniach 60,0 i 100,0 m. Projektuje się jezdnię o szerokości 6,00 m na całym modernizowanym odcinku poprzez poszerzenie jej po 0,35m z obu stron.

Konstrukcja poszerzeń jezdni:

- warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%) grubości 10 cm.,

- podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego o granulacji 20-60 mm stabilizowana mechanicznie grubości 18 cm,

- podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego o granulacji 0-40 mm stabilizowana

mechanicznie grubości 7 cm.

Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe  „BUDREMEX”   -  Zawiercie

Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej Nr 1708 S od drogi wojewódzkiej DW 796 do ronda łączącego

ulice Częstochowską, 1  Maja oraz Konstytucji 3 Maja  - ETAP I - ANEKS

________________________________________________________________________________________________

Na całym odcinku przebudowywanej drogi projektuje się wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez  wykonanie :

- frezowania istniejącej  nawierzchni asfaltowej na średnią głębokość 3 cm,

- ułożeniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnirniu 0/16 mm grubości 7,0cm.,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na koleinowanie o uziarnieniu 0/12,8mm grubości 5,0cm.

Na poszerzeniach jezdni należy zastosować geosiatkę szerokości 1,00m.

Projektowana niweleta drogi nawiązuje do istniejacych rzędnych i ulega podniesieniu średnio o +9,0 cm. Podniesienie wynika z zaprojektowanego wzmocnienia nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki. Spadki niwelety wahają się od 0,3% do 3,8%.

W przekroju poprzecznym jezdnia drogi ma przekrój daszkowy półuliczny z 2% spadkiem poprzecznym. Ze względu na projektowany chodnik ( lewa strona drogi) przewiduje się zabudowę krawężnika drogowego.

3.5.2. Chodnik i pobocza.

Zgodnie z ustaleniami dokonanej z udziałem Inwestora wizji w terenie zaprojektowano      w ul. 1-go Maja lewostronny chodnik szerokości 1,50 m na odcinku w sąsiedztwie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 796 ( ul. Zwycięstwa) początek chodnika w kierunku miejscowości Łazy  t.j. od  km 0,0 + 32,0 do km 0,1 +37,00 z przejściem na drugą stronę ulicy oraz krótki fragment chodnika w miejscu doprojektowanego przejścia dla pieszych        w sąsiedztwie skrzyżowania ulicy 1Maja z ulicą Ogrodową km 0,9 +32,0, przejścia chronionego dodatkowo sygnalizacją ostrzegawczą zasilaną solarnie.

Chodnik projektuje się bezpośrednio przy krawędzi jezdni ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jezdni. W ciągu projektowanego chodnika znajdują się wjazdy na posesje , szerokość wjadów dostosowano do istniejących bram. Wjazdy należy wykonać do istniejących ogrodzeń , a tam gdzie nie ma ogrodzenia do granicy pasa drogowego.

Spadek podłużny zjazdu należy dostosowany do wysokości bram.

Konstrukcja chodnika:

- krawężnik betonowy 15x30 cm,

- podsypka piaskowa grubości 3 cm,

- ława betonowa z oporem beton C12/15,

- kostka betonowa kształtowa grub.8 cm.

- podsypka piaskowa grub. 3 cm,

Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe  „BUDREMEX”   -  Zawiercie

Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej Nr 1708 S od drogi wojewódzkiej DW 796 do ronda łączącego

ulice Częstochowską, 1  Maja oraz Konstytucji 3 Maja  - ETAP I - ANEKS

________________________________________________________________________________________________

- podbudowa z tłucznia kamiennego o granulacji 0-40 mm stabilizowana mechanicznie grub. 15 cm.

- warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego stabilizowana mechanicznie grub. 10cm.

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- ława betonowa z oporem beton C12/15.

Konstrukcja wjazdów na posesje:

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wystający +4 cm,

- podsypka cementow-piaskowa grubości 3 cm.

- ława betonowa z oporem beton C12/15,

- kostka betonowa kształtowa grub.8 cm.

- podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm.

- podbudowa z tłucznia kamiennego o granulacji 0-40 mm stabilizowana mechanicznie grub. 25 cm.

- warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego stabilizowana mechanicznie grub. 10cm.

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm. odwrócony zatopiony.

- ława betonowa z oporem beton C12/15

Wszystkie elementy betonowe należy zastosować jako wibroprasowane .

Nawierzchnia chodnika w kolorze szarym, nawierzchnia wjazdów na posesje w kolorze czerwonym.

Konstrukcja wjazdu na pola:

Wjazdy na pola należy umocnić 15 cm. warstwą tłucznia kamiennego o granulacji 20-40 mm stabilizowanego mechanicznie.

Wzdłuż drogi po jej lewej stronie oraz po stronie prawej za chodnikiem zaprojektowano pobocza o szer. 0,50 m. umocnione 15 cm. warstwą tłucznia kamiennego o granulacji 0-40 mm stabilizowanego mechanicznie.

Nawiązanie wysokościowe :

Wszystkie rzędne projektowane nawiązano do reperów :

Rp W – 4 wysokość : 346,02 stacja trafo

Rp 72 wysokość : 339,132 budynek nr 13

Rp 74 wysokość : 331,968 budynek nr 45

3.6. Odwodnienie  ulicy.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy i trwałości nawierzchni drogowej, oraz prawidłowe-go spływu wód opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podłużne jezdni, chodników, oraz zjazdów na posesje.

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących rowów. Wody z rowów bocznych odprowadzane są na tereny łąk i nieużytków zgodnie z ukształtowaniem terenu.

Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe  „BUDREMEX”   -  Zawiercie

Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej Nr 1708 S od drogi wojewódzkiej DW 796 do ronda łączącego

ulice Częstochowską, 1  Maja oraz Konstytucji 3 Maja  - ETAP I - ANEKS

________________________________________________________________________________________________

3.7. Organizacja  ruchu.

Droga, ulica 1 Maja stanowi ulicę jednojezdniową, dwukierunkową i po wykonaniu zaplanowanych prac związanych z jej przebudową taką  pozostanie.

Na zasadniczym odcinku ujętym niniejszym opracowaniem na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h "w terenie zabudowanym", która wynika z przepisów      o ruchu drogowym "teren zabudowany".

3.7.1.  Projektowane  oznakowanie.

W związku z zaprojektowana dobudową dwóch przejść dla pieszych przewidziano wprowadzenie stosownego ozanakowania pionowego i poziomego.

Szczegółowa lokalizacja oraz ilość projektowanego oznakowania wskazana została                      w projekcie Stałej (docelowej) organizacji ruchu (oddzielna teczka).

3.8. Uzbrojenie  terenu  i  występujące  kolizje.

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z przebiegiem istniejących sieci  zlokalizowanych  w  projektowanym  pasie  drogowym  wymagających przekładek.

Przy  wykonywaniu  robót   wykopowych  należy  zachować  szczególną  ostrożność.

##### Zaleca   się,   aby   wszelkie   roboty   ziemne    w   pobliżu   istniejącego   uzbrojenia   nad

i podziemnego prowadzić ręcznie i w obecności przedstawiciela właściciela  tych  urządzeń. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

3.9. Podstawowe  zasady  wykonywania  robót  budowlanych.

Przed  przystąpieniem  do  robót  drogowych  należy:

- Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

- Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych.

- Teren budowy oznakować i zabezpieczyć  zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu na  czas  prowadzenia  robót.

- Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce.

- W przypadku natrafienia  w czasie robót na nie ujęte dokumentacją urządzenia pod-podziemne,  należy  przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowied-nie jednostki.

Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe  „BUDREMEX”   -  Zawiercie

Przebudowa  odcinka  drogi powiatowej Nr 1708 S od drogi wojewódzkiej DW 796 do ronda łączącego

ulice Częstochowską, 1  Maja oraz Konstytucji 3 Maja  - ETAP I - ANEKS

________________________________________________________________________________________________

- Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzić „pod górę” zaczynając od najniżej położonych  punktów  sieci  odprowadzającej,  tak,  aby  cały  czas był możliwy spływ wód.

- W  celu  ochrony  środowiska,  zdrowia  ludzi  i stosunków  przestrzennych  otoczenia projektowanej przebudowy drogi ulicy 1 Maja,  prace budowlane winny być realizowane  według obowiązujących warunków i zasad  określonych                                  i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach                      i  przepisach.

3.10.  Uwagi  końcowe  i  zalecenia  dla  Wykonawcy :

- Zastosowane materiały posiadać muszą  stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.

- Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

- Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić  ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach.

- Podstawą  wykonania  wyceny  są  w  równej  mierze –  opis  techniczny dokumentacji,  rysunki i przedmiary wszystkich branż oraz  wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy i przepisy.

- Wszelkie  roboty  ziemne  w pobliżu istniejącego uzbrojenia  nad i podziemnego należy prowadzić ręcznie w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.

- W miejscach   zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać przekopy kontrolne  w  celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

- W  przypadku  stwierdzenia  innego  od  wskazanego  na  załączonych podkładach mapowym przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, projektanta i właściciela tych urządzeń.

- Zobowiązuje się  Wykonawcę do pełnej  realizacji  zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych  obowiązujących w zakresie opracowania.

- Po wykonaniu robót  Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną        i dokonać naniesienia zmian na mapę zasadniczą.

Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe  „BUDREMEX”   -  Zawiercie