﻿﻿

Początek formularza

Zawiercie: Przebudowa mostu usytuowanego na rzece Krztynia w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka-Przyłubsko-Pradła w m. Przyłubsko OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114018 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710765, faks 032 6710773. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu usytuowanego na rzece Krztynia w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka-Przyłubsko-Pradła w m. Przyłubsko. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Krztynia usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1773 S relacji Kalinówka-Przyłubsko-Pradła w m. Przyłubsko. Podstawowe parametry istniejącego mostu: - obiekt jednoprzęsłowy o schemacie statycznym swobodnie podpartym - całkowita długość - 10,68 m - całkowita szerokość obiektu - 8,44 m - przyczółki kamienne - ustrój nośny - obetonowane stalowe dwuteowniki I 300 ( 9 szt. ) Celem przebudowy jest zapewnienie nośności obiektu mostowego na obciążenia klasy B wg PN-85/S-10030 oraz dostosowanie elementów drogi na obiekcie i dojazdach do klasy Z zgodnie z obowiązującymi normami. Zakres przebudowy: 1. rozebranie istniejącego mostu 2. budowa nowego obiektu o poniższych parametrach techniczno-użytkowych: - most jednoprzęsłowy o schemacie statycznym: rama żelbetowa o sztywnych węzłach posadowiona na palach fundamentowych - długość całkowita wraz ze skrzydłami - 19,14 m - długość ustroju nośnego - 10,51 m - szerokość całkowita - 10,70 m - szerokość jezdni - 6,50 m - szerokość chodników - 2 x 1,50 m 3. przebudowa dojazdów do mostu 4. odprowadzenie wód opadowych z powierzchni obiektu oraz dojazdów poprzez system kanalizacji deszczowej do rzeki z wcześniejszym podczyszczeniem tych wód 5. umocnienie dna i skarp rzeki w rejonie obiektu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robótstanowiąca załącznik do specyfikacji. Do wykonawcy należy spełnienie warunków wynikających z uzgodnień branżowych. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.24.52-5, 45.23.33.20-8, 45.23.30.00-9, 77.21.16.00-8, 45.24.00.00-1, 45.22.11.11-3. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE - Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2010. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: - Firma Inzynieryjno-Budowlana TALAGA, ul. K.Wielkiego 64, 32-400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1442629,10 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ - Cena wybranej oferty: 1019919,29 - Oferta z najniższą ceną: 1019919,29 / Oferta z najwyższą ceną: 1594058,87 - Waluta: PLN.

Dół formularza